Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля) Машиноведение

| № п/п | Контролируемые темы (разделы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация механизмов, узлов и деталей. | УК-1; ПК-1 | Тест |
| 2 | Теории зубчатого зацепления. | УК-1; ПК-1 | Тест |
| 3 | Механические передачи. | УК-1; ПК-1 | Тест |
| 4 | Механический редуктор. | УК-1; ПК-1 | Тест |
| 5 | Неразъемные и разъемные соединения. | УК-1; ПК-1 | Тест |
|  | Форма промежуточной аттестации - экзамену | УК-1; ПК-1 | Вопросы к экзамену |

Комплект компетентностно-ориентированных заданий

Тесты

по дисциплине (модулю)  Машиноведение _

1. Червячная передача — …

1)	механизм для передачи вращения между валами посредством червячного колеса и сопряженного с ним винта.

2)	механизм, преобразующий вращательное движение в поступательное, или наоборот.

3)	механизм для передачи вращения между валами посредством винта и сопряженного с ним червячного колеса.

4)	ни одно из определений не подходит.

2. Кто изобрёл червячную передачу?

1)	М.Л.Новиков

2)	Архимед

3)	М. В. Ломоносова

4)	С.Джопс

3. Под каким углом скрещиваются геометрические оси валов?

1)	45°

2)	60°

3)	80°

4)	90°

4. В червячной передачи ведущим элементом является …?

1)	червячное колесо

2)	шестерня

3)	звёздочка

4)	червяк

5. В червячной передаче движение передаётся только …?

1)	от колеса к червяку

2)	от червяка к колесу

3)	от зубчатой рейки к шестерни

4)	от звёздочки к червяку

6. Как называется главное свойство в червячной передаче?

1)	самостопорение

2)	самоторможение

3)	самозацепление

4)	иной ответ

7. Где используются червячные передачи?

1)	в полиграфических машинах

2)	в химическом оборудовании

3)	в строительно-дорожных работах

4)	в подъемно-транспортных машинах

8. Какие цепи применяются для транспортировки грузов?

1)	Приводные

2)	Грузовые

3)	Тяговые

4)	Втулочные приводные

9. Как называется параметр Р, который является основным параметром цепной передачи?

1)	Среднее окружное давление

2)	Число ударов за 1 сек

3)	Суммарная нагрузка цепи

4)	Шаг цепи

10. Какой недостаток принадлежит фрикционной передаче?

1)	Шум при работе со значительными скоростями.

2)	Необходимость более точной установки валов.

3)	Непостоянство передаточного числа из-за проскальзывания.

4)	Сравнительно большие габаритные размеры передачи.

11. Какое достоинство принадлежит фрикционной передаче?

1)	Простота конструкции и обслуживания.

2)	Возможность работы при высоких оборотах

3)	Отсутствие проскальзывания.

4)	Относительно малые силы, действующие на валы.

12. Где применяются фрикционные передачи?

1)	В конвейерах

2)	В экскаваторах

3)	В магнитофонах

4)	В велосипедах

13. Цепную передачу классифицируют, как передачу…

1)	трением с гибкой связью

2)	скольжением с гибкой связью

3)	зацеплением с твёрдой связью

4)	зацеплением с гибкой связью

Проверка и оценка результатов выполнения заданий

Оценка выставляется в 4-х  балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент выполнил 87-100% заданий;

- оценка «хорошо» - если студент выполнил 75-86% заданий;

- оценка «удовлетворительно» -  если студент выполнил 50-74% заданий;

- оценка «неудовлетворительно» - менее 50% заданий.

Вопросы к экзамену

1.История дисциплины «Машиноведение».

2.Классификация деталей машин.

3.Нагрузки, действующие на детали машин.

4.Критерии работоспособности и расчета деталей машин.

5.Циклы изменения напряжений.

6.Предельные и допускаемые напряжения.

7.Определение коэффициентов запаса прочности.

8.Материалы, применяемые для изготовления деталей машин.

9.Факторы, влияющие на предел выносливости деталей машин.

10.Контактная прочность и контактные напряжения. Формула Герца.

11.Сварные соединения. Расчет сварных соединений.

12.Заклепочные соединения. Расчет заклепочных соединений.

13.Резьбовые соединения. Конструкция резьбовых соединений.

14.Конструкция шпоночных и шлицевых соединений.

15.Расчет шпоночных и шлицевых соединений.

16.Ременные передачи. Достоинства и недостатки.

17.Расчет зубчатой передачи по напряжениям изгиба.

18.Ременная передача. Напряжения в ремне.

19.Геометрические параметры ременной передачи.

20.Цепные передачи. Конструкция приводных цепей.

21.Определение основных параметров цепной передачи.

22.Зубчатые передачи. Достоинства и недостатки.

23.Классификация зубчатых передач.

24.Виды разрушения зубьев.

25.Теория эвольвентного зацепления зубчатых колес.

26.Силы, действующие в зацеплении зубчатых колес.

27.Определение геометрических размеров прямозубого цилиндрического колеса.

28.Расчет зубчатой передачи на контактную прочность.

29.Методы изготовления зубчатых колес. Подрезание зубьев.

30.Особенности расчета косозубой цилиндрической передачи.

31.Конические передачи. Конструкция конических зубчатых передач. Применение.

32.Конические передачи. Особенности расчета конических зубчатых передач.

33.Червячные передачи. Достоинства, недостатки. Применение. КПД.

34.Геометрические параметры  и способы изготовления червячных передач.

35.Типы редукторов. Применение в машинах.

36.Валы и оси. Классификация. Материалы для валов и осей.

37.Проектный расчет валов и осей.

38.Проверочный расчет валов.

39.Подшипники качения. Классификация. Обозначение.

40.Соединительные муфты. Конструкция и подбор.

41. Расчет червячных передач.

42.Расчет болтовых соединений.

43.Кинематические и силовые соотношения в передачах.

44.Резьбовые соединения. Основные типы резьб.

Критерии оценки:

| Шкала оценивания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Речь неграмотная. Ответы на дополнительные вопросы неправильные. | Ответ не достаточно полный, с ошибками в деталях. Умение раскрыть значение понятий не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Студент не способен самостоятельно разделить существенные и несущественные стороны раскрываемой темы. Ответы на дополнительные вопросы неаргументированные, с ошибками. | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленными студентом с помощью преподавателя. Ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие. | Ответ логичный и последовательный, показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, показывает умение делать выводы и обобщения, приводить примеры. Владение терминологическим аппаратом уверенное. Ответы на дополнительные вопросы краткие и аргументированные. |

Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) составлены доцентом кафедры ПОТД, к.т.н. Бандаевским Г.И.