Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине (модулю) Физические основы полупроводниковой электроники. Робототехника

реализуемой в составе основной образовательной программы

44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) Физико-математическое образование

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины

(модулю) «Физические основы полупроводниковой электроники. Робототехника»

| № п/п | Контролируемые темы (разделы) дисциплины | Контролируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кристаллическая структура твердого тела | ПК-3 | Тесты, вопросы к экзамену |
| 2 | Основы зонной теории полупроводников |  |  |
| 3 | Статистика электронов и дырок в полупроводниках. |  |  |
| 4 | Колебания атомов кристаллической решетки |  |  |
| 5 | Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда |  |  |
| 6 | Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда в полупроводниках |  |  |
| 7 | Кинетические явления в полупроводниках |  |  |
| 8 | Контактные явления в полупроводниках |  |  |
| 9 | Устройства на базе диода. |  |  |
| 10 | Биполярный транзистор. |  |  |
| 11 | Полевые транзисторы |  |  |
| 12 | Полупроводниковые приборы СВЧ диапазона |  |  |
| 13 | Тензоэлектрические свойства полупроводников |  |  |
| 14 | Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках |  |  |

Тесты

Физические основы полупроводниковой электроники. Робототехника

Фонд тестовых заданий

Вариант 1

1. Материалы, которые при комнатной температуре имеют удельную проводимость в интервале от 10 -10 до 10 4 Ом-1 см-1, зависящую в сильной степени от структуры вещества, вида и количества примеси и от внешних условий -

а) металлы; в) полупроводники; с) диэлектрики.

2. Вещества, не имеющие какой-либо определенной структуры  -

а) аморфные; в) поликристаллические; с) монокристаллические.

3. Вещества, состоящие из отдельных гранул или малых областей, имеющих четко выраженную структуру -

а) аморфные; в) поликристаллические; с) монокристаллические.

4. Длина ребра элементарной ячейки кристаллической решетки -

а) период кристаллической решетки;  в) атомный радиус; с) базисо.

5. Кремний (Si) и германий (Ge) кристаллизуются в структуре

а) алмаза; в) цинковой обманки; с) каменной соли.

6. Химическая связь, обусловленная кулоновскими силами притяжения между разноименно заряженными ионами, называется

а) ионной; в) ковалентной; с) водородной.

7. Температура плавления, диэлектрическая проницаемость, парамагнитные и диамагнитные характеристики являются

а) структурно нечувствительными; в) структурно чувствительными.

8. Дефектами кристалла называют

а) всякое нарушение трансляционной симметрии кристалла— идеальной периодичности кристаллической решётки; в) значительные отклонения от периодичности кристаллической структуры; с) случайные примеси.

9. Дислокации, цепочки вакансий и междоузельных атомов относятся к  дефектам

а) нульмерным; в) одномерным; с) двумерным.

10. Скопления вакансий, пузырьки газов, пузырьки маточного раствора, скопления примесей в виде секторов

относятся к  дефектам

а) нульмерным; в) трехмерным; с) двумерным.

11. Идеально чистое вещество, в котором в результате разрыва ковалентных связей образуется равное количество свободных электронов и дырок называется

а) собственным полупроводником; в) идеальным полупроводником; с) чистым полупроводником.

12. Область значений энергии, которыми не может обладать электрон в идеальном (бездефектном) кристалле носит название

а) запрещённой зоны; в) валентной зоны; с) зоны проводимости.

13. Первая из незаполненных электронами зон (диапазонов энергии, где могут находиться электроны) в полупроводниках носит название

а) запрещённой зоны; в) валентной зоны; с) зоны проводимости.

14. Если в полупроводнике основными носителями заряда являются электроны, а неосновными носителями заряда – дырки, то такой полупроводник

а) называют электронным или n-типа; в) называют дырочным или р-типа; с) собственным.

15. Примеси, захватывающие электроны, называются

а) изовалентными; в) донорными; с) акцепторными .

16. Уравнение, описывающее изменение в пространстве и во времени чистого состояния, задаваемого волновой функцией, в гамильтоновых квантовых системах

а) уравнение Гейзенберга; в) уравнение Шрёдингера; с) уравнение Паули.

17. Уравнение Шрёдингера для кристалла

i-ħ22mΔi+g-ħ22MΔg+12ije2εrij   +   12gg'ZgZg'e2εRgg' -igZge2rig×Ψ=EΨ

Первый член этого уравнения есть

а) оператор кинетической энергии электронов; в) оператор кинетической энергии ядер в кристалле; с) оператор потенциальной энергии попарного взаимодействия всех электронов в кристалле.

18. Уравнение Шрёдингера для кристалла

i-ħ22mΔi+g-ħ22MΔg+12ije2εrij   +   12gg'ZgZg'e2εRgg' -igZge2rig×Ψ=EΨ

(m-масса электрона, М – масса ядра)

Третий  член этого уравнения есть

а) оператор кинетической энергии ядер в кристалле; в) оператор кинетической энергии электронов; с) оператор потенциальной энергии попарного взаимодействия всех электронов в кристалле.

19. Уравнение Шрёдингера для кристалла

i-ħ22mΔi+g-ħ22MΔg+12ije2εrij   +   12gg'ZgZg'e2εRgg' -igZge2rig×Ψ=EΨ

(m-масса электрона, М – масса ядра)

Пятый  член этого уравнения есть

а) оператор потенциальной энергии попарного взаимодействия электронов с ядрами; в) оператор потенциальной энергии попарного взаимодействия всех ядер, составляющих кристалл; с) оператор потенциальной энергии попарного взаимодействия всех электронов в кристалле.

20. Чем больше крутизна зоны, тем эффективная масса носителей

а) меньше; в) больше; с) не зависит от крутизны зоны.

21. В случае невырожденного полупроводника уровень Ферми находится в положении

а) ЕC - F > kT  или F - Ev > kT ; в) Ec-kT < F<Ec+5kT ; с)  F > ЕC + 5kT  или F < Ev -5kT

22. В случае частично вырожденного полупроводника уровень Ферми находится в положении

а) ЕC - F > kT  или F - Ev > kT ; в) Ec-kT < F<Ec+5kT ; с)  F > ЕC + 5kT  или F < Ev -5kT

23. В атомных полупроводниках с ростом температуры подвижность носителей заряда растет пропорционально T-3/2, , если

а) рассеяние происходит только на ионах примеси; в) если рассеивающими центрами являются только длинноволновые акустические фононы; с) рассеяние комбинированное.

24. Эффект Холла –

а) явление возникновения поперечной разности потенциалов при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле; в) изменение сопротивления полупроводника под действием магнитного поля;

с) эффект возникновения поперечного градиента температур в находящемся в магнитном поле полупроводнике, через который течет ток.

25. Эффект Эттингсгаузена, или поперечный гальванотермомагнитный эффект –

а) явление возникновения поперечной разности потенциалов при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле; в) изменение сопротивления полупроводника под действием магнитного поля;

с) эффект возникновения поперечного градиента температур в находящемся в магнитном поле полупроводнике, через который течет ток.

26.  Термомагнитные явления – явления, которые наблюдаются в полупроводниках

а) имеющих градиент температуры, в отсутствие электрического тока при наложении на полупроводник магнитного поля; в) имеющих градиент температуры, в присутствии электрического тока при наложении на полупроводник магнитного поля; с)  не имеющих градиент температуры, в отсутствие электрического тока при наложении на полупроводник магнитного поля

27. Тензоэлектрическими свойствами полупроводников называются свойства

а) заключающиеся в появлении градиента температур  при их механической деформации;

в) заключающиеся в изменении электрического сопротивления при их механической деформации; с) заключающиеся в появлении  ЭДС.

28. Примесное поглощение имеет место при длинах волн падающего света

а) больших, чем при собственном поглощении; в) меньших, чем при собственном поглощении; с)  при любых длинах волн.

29. У полупроводников, находящихся в возбужденном состоянии может наблюдаться испускание электромагнитного излучения –

а) фотоэффект; в) люминесценция; с) фотовольтаический эффект.

30. Изменение электрического сопротивления полупроводника под действием электромагнитного излучения-это

а) внутренний фотоэффект; в) внешний фотоэффект; с) фотовольтаический эффект.

31. Красная граница фотопроводимости для собственных полупроводников приходится на

а) на видимую область спектра; в) на инфракрасную область спектра; с) на радиодиапазон.

32. Сила фототока

а) пропорциональна плотности светового потока; в) линейно возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности; с) определяется свойствами вещества.

33. Красная граница фотоэффекта обусловлена

а) свойствами полупроводника; в) свойствами электромагнитного излучения; с) внешними условиями.

34. Полупроводниковые приборы, состоящие из одного р-n перехода и предназначенные для выпрямления переменного тока, называют

а) транзисторами; в) выпрямительными диодами; с) тиристорами.

35. На представленной волт-амперной характеристике значение Uo6pmax соответствует

а) максимальному  значению  выпрямленного тока; в) прямому  падению напряжения на переходе при максимальном выпрямленном токе; с) максимально допустимому обратному напряжению.

Вариант 2

1. Электропроводность полупроводников с ростом температуры

а) остается неизменной; в) уменьшается; с) возрастает.

2. Вещества, атомы которых пространственно упорядочены и образуют трёхмерную периодическую структуру

а) аморфные; в) поликристаллические; с) монокристаллические.

3. Часть кристаллической решетки, параллельные переносы которой в трех измерениях позволяют построить всю кристаллическую решетку, называется.

а) элементарной ячейкой; в)  ячейкой Вигнера — Зейтца; с) зоной Бриллюэна.

4. 14 трехмерных геометрических решеток, характеризующих все возможные типы трансляционной симметрии кристаллов называются

а) решетками Браве; в) ячейками  Вигнера — Зейтца;  с) структурами Гесселя.

5. Бинарные полупроводники - GaAs, AlAs, GaP, InP – кристаллизуются в структуре

а) алмаза; в) цинковой обманки; с) каменной соли.

6.   Химическая связь, образованная перекрытием (обобществлением) пары валентных электронов называются

а) ионной; в) ковалентной; с) водородной.

7. Механические свойства (прочность и пластичность), ионная и полупроводниковая электропроводность,  люминесценция,  фотопроводимость, теплопроводность, скорость диффузии и фазовых превращений являются

а) структурно нечувствительными; в) структурно чувствительными.

8. Вакансии, собственные междоузельные атомы, дефекты Шоттки, пары Френкеля антиструктурные дефекты относятся к дефектам

а) нульмерным; в) одномерным; с) двумерным.

9. Плоскости двойникования, границы зерен и блоков, дефекты упаковки, стенки доменов поверхность кристалла относятся к  дефектам

а) нульмерным; в) одномерным; с) двумерным.

10. Мерой искажения кристаллической решетки служит

а) вектор Бюргерса; в) постоянная Ферсмана; с) коэффициент Николса.

11. Незаполненная валентная связь, которая проявляет себя как положительный заряд, численно равный заряду электрона - это

а) дырка; в) экситон; с) антиэлектрон.

12. Энергетическая область разрешённых электронных состояний в твёрдом теле, заполненная валентными электронами носит название

а) запрещённой зоны; в) валентной зоны; с) зоны проводимости.

13. Ширина запрещённой зоны — это

а) ширина энергетического зазора между дном зоны проводимости и потолком валентной зоны, в котором отсутствуют разрешённые состояния для электрона; в) половина ширины энергетического зазора между дном зоны проводимости и потолком валентной зоны, в котором отсутствуют разрешённые состояния для электрона; с) условное обозначение энергетического зазора, в котором отсутствуют разрешённые состояния для электрона.

14. Если в полупроводнике основными носителями заряда являются дырки, а неосновными носителями заряда – электроны, то такой полупроводник

а) называют электронным или n-типа; в) называют дырочным или р-типа; с) собственным.

15. Параметр, связывающий дрейфовую скорость носителей заряда с напряженностью электрического поля, называют

а) подвижностью носителей заряда;  в) эффективной массой носителей заряда; с) коэффициентом электропереноса.

16. Физический смысл волновой функции заключается в том, что

а) плотность вероятности нахождения частицы в данной точке конфигурационного пространства в данный момент времени считается равной квадрату абсолютного значения волновой функции этого состояния; в) вероятность нахождения частицы в данной точке конфигурационного пространства в данный момент времени считается равной квадрату абсолютного значения волновой функции этого состояния; с) плотность вероятности нахождения частицы в данной точке конфигурационного пространства в данный момент времени считается равной абсолютному значению волновой функции этого состояния.

17. Уравнение Шрёдингера для кристалла

i-ħ22mΔi+g-ħ22MΔg+12ije2εrij   +   12gg'ZgZg'e2εRgg' -igZge2rig×Ψ=EΨ

(m-масса электрона, М – масса ядра)

Второй  член этого уравнения есть

а) оператор кинетической энергии ядер в кристалле; в) оператор кинетической энергии электронов; с) оператор потенциальной энергии попарного взаимодействия всех электронов в кристалле.

18. Уравнение Шрёдингера для кристалла

i-ħ22mΔi+g-ħ22MΔg+12ije2εrij   +   12gg'ZgZg'e2εRgg' -igZge2rig×Ψ=EΨ

(m-масса электрона, М – масса ядра)

Четвертый  член этого уравнения есть

а) оператор кинетической энергии ядер в кристалле; в) оператор потенциальной энергии попарного взаимодействия всех ядер, составляющих кристалл; с) оператор потенциальной энергии попарного взаимодействия всех электронов в кристалле.

19. Динамическая масса, которая появляется при движении частицы в периодическом потенциале кристалла в физике твёрдого тела называется

а) зависимой массой частицы; в) эффективной массой частицы; с) приведенной массой частицы.

20. Уровень Ферми можно определить как

а) энергию такого квантового состояния, вероятность заполнения которого равна ½; в) энергию такого квантового состояния, вероятность заполнения которого равна 1; с) энергию такого квантового состояния, вероятность заполнения которого равна 0..

21. В случае полностью вырожденного полупроводника уровень Ферми находится в положении

а) ЕC - F > kT  или F - Ev > kT ; в) Ec-kT < F<Ec+5kT ; с)  F > ЕC + 5kT  или F < Ev -5kT

22. В атомных полупроводниках с ростом температуры подвижность носителей заряда растет пропорционально T3/2, если

а) рассеяние происходит только на ионах примеси; в) если рассеивающими центрами являются только длинноволновые акустические фононы; с) рассеяние комбинированное.

23. Физические явления, обусловленные движением носителей заряда под действием внешних и внутренних полей или разности температур, называют

а) кинетическими явлениями или явлениями переноса; в) динамическими; с) нестационарными.

24. Магниторезистивный эффект –

а) явление возникновения поперечной разности потенциалов при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле; в) изменение сопротивления полупроводника под действием магнитного поля;

с) эффект возникновения поперечного градиента температур в находящемся в магнитном поле полупроводнике, через который течет ток.

25. Эффект Нэрнста -

а) явление возникновения поперечной разности потенциалов при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле; в) появление в проводнике, по которому течёт ток, находящемся в магнитном поле, градиента температуры, направленного вдоль тока; с) эффект возникновения поперечного градиента температур в находящемся в магнитном поле полупроводнике, через который течет ток.

26. Явление возникновения ЭДС в замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых разнородных полупроводников, контакты между которыми находятся при различных температурах –

а) эффект Зеебека; в) эффект Пельтье ; с) эффект Томсона.

27. Энергия фотона hυ при собственном поглощении при прямых и непрямых переходах в полупроводниках должна быть

а) hυ >> Eg; в) hυ  Eg; с) hυ < Eg.

28. Амплитуда колебаний узлов решетки происходит при

а) примесном поглощении; в) собственном поглощении; с) решеточном поглощении.

29. Фотоэффект — это

а) испускание электронов веществом под действием света (электромагнитного излучения); в)  изменение оптических свойств вещества под воздействием электрического поля; с) изменение оптических свойств вещества под воздействием магнитного поля.

30. Красная граница фотопроводимости – это

а) минимальная длина волны, при которой фотопроводимость возбуждается; в) максимальная длина волны, при которой фотопроводимость возбуждается; в) максимальная частота электромагнитного излучения, при которой фотопроводимость возбуждается.

31. Красная граница фотопроводимости для примесных полупроводников приходится на

а) на видимую область спектра; в) на инфракрасную область спектра; с) на радиодиапазон.

32. Максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов

а) пропорциональна плотности светового потока; в) линейно возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности; с) свойствами вещества.

33. Фотоэлектромагнитный эффект (ФЭМ- эффект) – возникает при

а) неравномерном освещении полупроводника, помещенного в магнитное поле; в) равномерном освещении полупроводника, помещенного в магнитное поле; с) импульсном  освещении полупроводника, помещенного в магнитное поле.

34. На представленной волт-амперной характеристике значение Iпр соответствует

а) максимальному  значению  выпрямленного тока; в) прямому  падению напряжения на переходе при максимальном выпрямленном токе; с) величине обратного тока при максимально допустимом обратном напряжении.

35. Если в выпрямительном диоде обратное напряжение превысит напряжение пробоя Uпроб, то

а) произойдет сильный нагрев диода; в) ток резко возрастет и диод выйдет из строя; с) резко увеличится сопротивление диода.

Правильные ответы

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| 1 | b | 1 | с |
| 2 | а | 2 | с |
| 3 | b | 3 | а |
| 4 | а | 4 | а |
| 5 | а | 5 | b |
| 6 | а | 6 | b |
| 7 | а | 7 | b |
| 8 | а | 8 | а |
| 9 | b | 9 | с |
| 10 | b | 10 | а |
| 11 | а | 11 | а |
| 12 | а | 12 | b |
| 13 | с | 13 | а |
| 14 | а | 14 | b |
| 15 | с | 15 | а |
| 16 | b | 16 | а |
| 17 | а | 17 | а |
| 18 | с | 18 | b |
| 19 | а | 19 | b |
| 20 | а | 20 | а |
| 21 | а | 21 | с |
| 22 | b | 22 | а |
| 23 | b | 23 | а |
| 24 | а | 24 | b |
| 25 | с | 25 | b |
| 26 | а | 26 | а |
| 27 | b | 27 | b |
| 28 | а | 28 | с |
| 29 | b | 29 | а |
| 30 | а | 30 | b |
| 31 | а | 31 | b |
| 32 | а | 32 | b |
| 33 | а | 33 | а |
| 34 | b | 34 | а |
| 35 | с | 35 | b |

| Специальность/Направление подготовки (Профиль) | - 44.04.01. Педагогическое образование. - Магистерская программа: Физическое - образование |
| --- | --- |
| Дисциплина | Физические основы электронной техники |
| Индекс дисциплины | Б1.в.ОД.7 |
| Курс | 1 |
| Автор, должность | И.В. Каменская, доцент кафедры общей физики |
| Семестр | 1 |
| Сроки тестирования | 8-9 учебные недели |
| Количество вариантов | 2 |
| Время выполнения теста | 45 минут |
| Количество заданий в тесте | 35 |
| Типы заданий | нескольких ответов |
| Оценивание выполнения теста | задания №1 ... №35 1 балл |
| Максимальное количество тестовых баллов | 35 |
| Критерии оценки | «5» = 34 35 тестовых баллов (97 100 %} «4» = 28 33 тестовых баллов (80 94 %) «3» =21 27 тестовых баллов (61 77 %) «2» = 0….. 20 тестовых баллов (0 - 57 %) |

Вопросы к экзамену:

- Кристаллическая структура твердого тела.

- Классификация кристаллов по физическому признаку.

- Уравнение Шрёдингера для кристалла

- Адиабатическое приближение. Приближение Хартри-Фока

- Эффективная масса носителей заряда

- Локализованные состояния

- Элементарная теория примесных состояний

- Поверхностные состояния

- Число состояний электронов в энергетической зоне

- Зоны Бриллюэна

- Движение носителей заряда в кристалле под действием электрического поля

- Концентрация электронов и дырок

- Положение уровня Ферми и концентрация носителей заряда в собственном  и примесном полупроводниках

- Уравнение электронейтральности

- Температурная зависимость уровня Ферми и концентрации носителей заряда в полупроводнике

- Вырожденные и частично вырожденные полупроводники.

- Тепловые колебания атомов в трехмерной решетке

- Тепловое расширение и тепловое сопротивление твердого тела

- Равновесные и неравновесные носители заряда, квазиуровни Ферми

- Монополярная генерация, время релаксации Максвелла

- Различные механизмы рекомбинации носителей заряда

- Диффузия основных и неосновных неравновесных носителей заряда

- Биполярный коэффициент диффузии

- Кинетическое уравнение Больцмана

- Температурная зависимость подвижности и электрической проводимости при различных механизмах рассеяния носителей заряда.

- Эффект Холла.

- Эффект Эттинсгаузена

- Эффект Нернста

- Магниторезистивный эффект

- Термоэлектрические явления

- Теплопроводность полупроводников

- Полупроводник во внешнем электрическом поле

- Контакт металл-полупроводник. Омический контакт

- Выпрямление на контакте металл-полупроводник. Барьер Шоттки

- Структура металл-диэлектрик-полупроводник

- Структура металл-окисел-полупроводник

- Гетеропереход

- Туннелирование

- Теория р-n перехода

- Выпрямление на p-n-переходе

- Устройства на базе диода

- Биполярный транзистор

- Полевые транзисторы

- Полупроводниковые приборы СВЧ диапазона

- Тензоэлектрические свойства полупроводников

- Спектр отражения и спектр поглощения оптического излучения

- Фоторезистивный эффект

- Зависимость фототока от интенсивности света

- Оптоэлектронные приборы

Критерии оценки

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения)

| Планируемые результаты обучения | Критерии оценивания результатов обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Знать: актуальные проблемы науки и техники, возникающие в области применения полупроводниковых материалов; основные свойства полупроводников; принципы работы полупроводниковых приборов. | Недостаточное знание предмета | Недостаточно хорошее знание предмета | Хорошее знание предмета | Глубокое знание предмета |
| Уметь: формулировать основные определения предмета; выводить основные законы, описывающие свойства полупроводников; применять свои знания на практике. | Не демонстрирует требуемых умений | Умеет формулировать основные определения предмета; затрудняется выводить основные законы, описывающие свойства полупроводников; применять свои знания на практике. | Умеет формулировать основные определения предмета; выводить основные законы, описывающие свойства полупроводников; испытывает затруднения при применении своих знаний на практике. | Свободно демонстрирует все требуемые умения |
| Владеть навыками применения общих методов решения задач по физике полупроводников. | Не умеет решать задачи по физике полупроводников. | Демонстрирует неуверенные навыки решения задач по физике полупроводников. | Демонстрирует навыки решения задач по физике полупроводников. | Отлично владеет навыками решения задач по физике полупроводников. |

Шкала оценивания результатов обучения и сформированности компетенции

Шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

| Сумма баллов | Уровень | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 14-15 | высокий | отлично |
| 11-13 | выше среднего | хорошо |
| 8-10 | средний | удовлетворительно |
| менее 8 | низкий | неудовлетворительно |

Шкала оценивания сформированности компетенции

| Уровень | Характеристика сформированности компетенции |
| --- | --- |
| высокий | Уровень выявленных результатов обучения достаточен для решения сложных практических (профессиональных) задач. Индикаторы компетенции средствами учебной дисциплины полностью достигнуты. Компетенция сформирована. |
| выше среднего | Уровень выявленных результатов обучения достаточен для решения стандартных практических (профессиональных) задач. Индикаторы компетенции средствами учебной дисциплины в значительной степени достигнуты. Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. |
| средний | Уровень выявленных результатов обучения в целом достаточен для решения несложных практических (профессиональных) задач. Большинство индикаторов компетенции средствами учебной дисциплины достигнуты. Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. |
| низкий | Уровень выявленных результатов обучения недостаточен для решения практических (профессиональных) задач. Индикаторы компетенции средствами учебной дисциплины достигнуты частично. Компетенция в полной мере не сформирована. |

Оценочные и методические материалы составлены Каменской И.В., кандидатом физико-математических наук, доцентом, доцентом кафедры общей физики